Kompletowanie:

- Drewno 100 * 100 mm jako podstawa, wykonane z drewna świerkowego lub sosnowego;

- korpus sauny wykonany jest z drewna świerkowego o grubości 44 mm;

- wewnątrz łaźni parowej 2 półki i odpływ podłogowy wykonane z twardego drewna (olcha);

- zestaw wentylacyjny (kratka i zawór);

- odpływ podłogowy;

- drzwi- szkło hartowane o grubości 8 mm drewniane pudełko wykonane jest z twardego drewna (drewno osikowe);

- obręcze ze stali nierdzewnej z regulowanymi zamkami;

- dach z giętkiej dachówki.

- Piec nie jest częścią sauny. Na życzenie klienta sauna może być wyposażona w piec opalany drewnem lub piec elektryczny.

Zasady działania:

Zaleca się, aby raz w roku traktować wszystkie wewnętrzne powierzchnie sauny specjalnymi związkami do sauny w celu ochrony przed grzybami i pleśnią.

W razie potrzeby należy przeprowadzić obróbkę zewnętrzną, ale co najmniej raz na 2 lata ochronnymi środkami antyseptycznymi.

Aby uniknąć pojawienia się grzyba, saunę należy dokładnie wysuszyć po użyciu. Nie pozwól, aby wilgoć pozostała w saunie przez długi czas.

Obróbka związkami ochronnymi odbywa się w temperaturze otoczenia nie niższej niż +10°.

Podczas paleniska piec musi być zamknięty, aby zapobiec ucieczce iskier.

Komin należy czyścić i sprawdzać pod kątem wypalenia co najmniej 1 raz na 6 miesięcy.

Nie dotykaj ogrzewanego pieca i elementów komina. Nie możesz być w saunie w stanie nietrzeźwości.

Podczas wykonywania zabiegów wodnych dopuszczalne jest przenikanie wody między profilami drewna, co nie jest wadą konstrukcyjną.

Regulacja obręczy. Przed transportem sauny należy dokręcić obręcze. Trzymaj obręcze napięte wiosną, jesienią i zimą oraz podczas przedłużających się deszczy, ale nie dokręcaj zbyt mocno. W okresie suchym dopuszczalne jest zwisanie obręczy, które należy dokręcić,ale nie dokręcać. Po dokręceniu obręczy konieczne będzie monitorowanie ich naprężenia podczas przedłużających się opadów deszczu, Wiosny, Jesieni i zimy i poluzowanie ich podczas ciągnięcia z powodu pęcznienia drewna. Jest to konieczne, aby zrekompensować wpływ naturalnej ekspansji drewna na konstrukcję wanny (zniekształcenie drzwi, wykluczenie uszkodzenia profilu drewna).

Zasady bezpieczeństwa korzystania z pieca opalanego drewnem:

Nie dopuścić do podgrzania elementów komina powyżej 850°C (zaczerwienienie rury);

Nie dopuszczać do kontaktu pieca z minerałami (solami i roztworami soli);

Nie pozostawiaj wody w zbiorniku po zakończeniu korzystania z sauny;

Nie topić pieca za pomocą łatwopalnych płynów;

Nie pozostawiaj pieca podczas paleniska bez nadzoru;

Nie zmieniać konstrukcji sauny, pieca, komina;

UWAGA: W przypadku samodzielnego montażu, należy go wykonać w ciągu tygodnia od otwarcia opakowania (nie dłużej niż 2 tygodnie od daty otrzymania). Drewno nabiera wilgoci z otoczenia i deformuje się.

Zobowiązania gwarancyjne:

Gwarancja na kąpiel: 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje integralność materiałów i nieszczelność dachu.

W przypadku naruszenia powyższych reguł gwarancja jest nieważna

Data sprzedaży ____________________